# Contribution à l’Etude Biogéochimique des Eaux du Barrage Hammam Grouz

| نوع الوثيقة | أطروحة / مذكرة |
| --- | --- |
| اللغة | فرنسية |
| المؤلف | Lalaoui Maryem/ CHebbah Mohamed (encadreur)/ |
| عدد الصفحات | 185p. |
| شهادة | Doctorat-LMD |
| المؤسسة | Centre universitaire Abdelhafid Boussouf Mila |
| سنة مناقشة الأطروحة | 2021 |
| الرقم المعياري | D57001 |
| التصنيف | biologie (574 )/ |

### ملخص

RESUME

L’étude des eaux du Barrage de Hammam Grouz, sous-bassin Kebir-amont et de son drain

principal Oued Rhumel, NE algérien, vise à les caractériser, évaluer leur qualité et à suivre leur

évolution en vue d’une gestion durable et raisonnée de cette ressource rare sujette à une dégradation

continuelle. Elle a été abordée par des prélèvements saisonniers des eaux réalisés pendant les deux

périodes caractérisant la région (période humide et période sèche) au niveau de 27 sites (15 au niveau

du lac du barrage et 12 au niveau de l’Oued Rhumel et de son affluent principal (Oued Dekri).

La caractérisation biogéochimique et l’évaluation de la qualité des eaux a été déterminée par l’analyse

de 26 paramètres : physiques (pH, T °, TDS, CE, SAL ,TH, TA et Turbidité), ions majeurs (Ca2+, Mg2+,

Na+, K+, HCO3

-, CO3

2-, SO4

2- , Cl- , NO3

-, PO4

-, P-), nutriments (NH4

-,NO2

+ , Si(OH)4

-) et éléments

mineurs ou ETMs (Fe Tot, Cu2+, Al3+, Mn2+).

Les eaux ont, majoritairement, une salinité exprimée par l’EC ou le TDS moyenne à légèrement élevée

ne dépassant pas les normes de potabilité admises pour l’AEP et sont de natures dures à très dures.

L'abondance relative des principaux cations dans les eaux de rivière que du lac est (Na+ > Ca2+ > Mg2+

> K+) et (Na+ > Ca2+ > K+ > Mg2+) pendant la période humide et sèche respectivement ; alors que pour

les anions, elle est (Cl- > HCO3

- > SO4

-2 > NO3

- > CO3

-) en période humide pour toutes les eaux et (HCO3

-

> Cl-> SO4

-2 > CO3

-> NO3

-) pour les eaux de rivière et (Cl-> HCO3

-> SO4

2- > CO3

2-> NO3

-) pour les eaux

du lac en période sèche. Elles présentent, en période humide, deux types d’eaux : l’un à faciès chloruré

sodique et l’autre à faciès mixte chloruré et sulfaté calcique et magnésien. Par contre, en période sèche,

3 types d’eau ou faciès se différencient, le premier, dominant, est chloruré sodique et potassique ou

sulfate sodique, le deuxième est chloruré et sulfaté calcique et magnésien et le troisième de type

bicarbonaté sodique et potassique. L'altération et la dissolution des carbonates, sulfates, sels et en partie

des silicates, l'échange d'ions et l'évapotranspiration sont les principaux processus de minéralisation des

eaux. En plus de ces phénomènes naturels, la pollution anthropique a également joué un rôle dans la

minéralisation et la contamination des eaux dans le bassin.

L’aptitude des eaux pour diverses utilisations a été évaluée. Leur adéquation à usage domestique

réalisée par comparaison des paramètres physico-chimiques des eaux avec les normes de l’OMS, le

calcul de l’IQE et d’autres indices de pollution (HPI, FC, DC et IPO) admettent que celles-ci sont

polluées, essentiellement, par les nutriments (NO3, NH4,…) et les ETM (Fe, Cu, Al). Cependant, la

pollution augmente en période sèche et ces eaux sont impropres à la consommation. Quant à leur

aptitude pour l’irrigation en utilisant des indices appropriés (SAR, Na%, RSC, MAR et KR) indiquent

que ces eaux sont de bonnes ou de tolérables catégories et présentent un faible risque de salinisation ou

d’alcalinité et conviennent à la plupart des cultures sur la plupart des sols en période humide ; alors

qu’en période sèche, dans certains points de rivière, les eaux sont de mauvaise qualité et posent un

certain risque alcalin pour les sols.

L’étude statistique multivariée par l’utilisation des Box-plots, l’ACP) et la CAH met en évidence la

variabilité spatio-temporelle (sites-saisons) des caractéristiques des eaux et la différenciation de leurs

faciès traduisent la complexité et l’interaction des processus naturels de leur minéralisation ainsi que

l’impact de l’activité humaine sur leur composition (pollution par les nutriments et les ETMs) dans cette

région et confirme les résultats attestées par les différentes méthodes hydrochimiques.

Les résultats présentés dans cette thèse serviront comme base d'évaluation pour la gestion et l'utilisation

des eaux dans le Kebir amont. Ils aideront à concevoir des études à l'échelle régionale de la qualité des

eaux de surface et à trouver des techniques de remédiation appropriées minimisant les niveaux élevés

de contaminants surtout d'origine anthropique et par conséquent les coûts de traitement des eaux

destinées à la consommation humaine. Ceci permettra, de préserver cette précieuse ressource dans la

région d’étude ; car, le contrôle des sources de pollution, le renforcement de la surveillance et

l'optimisation du schéma directeur d'exploitation des eaux de surface sont nécessaires pour le

développement et l'utilisation rationnelle des ressources en eau dans cette région semi-aride d'Algérie.